RS485-MODBUS协议

基本须知

上位机设置MODBUS通讯需要确定参数：

从站地址（slave）：传感器设备通信地址范围在1-127；

读写模式（mode）：04（读取状态参数）和16（写入控制参数）；

起始地址（add）：1000（读取开始寄存器地址）和2000（写入开始寄存器地址）；

读取个数（count）：单次读取寄存器数量；

MODBUS读取数据和写入数据是分开进行的，因此在编写上位机程序时，需进行分开处理。

通讯规格

通讯前需要设定串口的基本参数，下列参数的是建立通讯的基础。

|  | 参数 | 默认设定 |
| --- | --- | --- |
| 通信方式 | 单主站/多从站方式 |  |
| 工作模式 | MODBUS RTU模式 | RTU模式 |
| 接受/发送方式 | 半双工通讯模式 |  |
| 通信ID | 1-127可配置 | 1/127 |
| 通信速率 | 9600bps，19200bps，38400bps，576000bps，115200bps | 115200bps |
| 数据位 | 8位 | 8位 |
| 校验位 | 无校验；奇校验；偶校验 | 无校验 |
| 停止位 | 1位；2位 | 1位 |

主从站通讯时序

MODBUS协议的通讯方式是单主站/多从站方式，

单播模式

主站对 1 台从站传送询问。从站执行处理，回复回应。

| 编号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| C3.5 | 静止间隔 | 作为发送等待时间，请务必空 3.5 个字以上的间隔。3.5 字数不满则传感器无法应答。通讯速度超过 19200 bps 时，请间隔1.75 ms 以上。 |
| T1 | 发送等待时间 | 从主站接收询问之后，从站将通讯线路切换成发送状态，到开始回复回应为止的时间。以发送等待时间10 ms。实际的发送等待时间会变成静止间隔（C3.5） +命令处理时间+发送等待时间（T1） |
| T2 | 通讯超时 | 可以在0.05s – 1s 时间内可配置 |

数据结构

询问

写入保持寄存器数据格式

从站地址

功能码

起始地址

写入寄存器个数

数据长度

数据

校验位

从站地址

功能码

写入寄存器个数

校验位

上位机

传感器

回应

- 询问信息结构

| 从站地址码 | 功能码 | 起始地址 | 写入寄存器个数 | 数据长度 | 数据 | 校验位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1Byte | 1Byte | 2Byte | 2Byte | 1Byte | （写入寄存器个数）*2 Byte | 2Byte |

●从站地址

指定的从站地址，通过配置软件设置后的从站传感器地址；

●功能码

传感器支持的写入功能码信息如下表：

| 功能码 | 功能 |
| --- | --- |
| 16 | 向保持寄存器写入数据 |

●起始地址

从传感器写入的保持寄存器起始地址从2000开始；

●写入寄存器个数

从起始地址开始需要写入数据的寄存器个数；

●数据长度

写入寄存器的数据长度=写入寄存器个数*2数；

●数据

从起始地址开始需要写入的数据，数据量=写入寄存器个数*2Byte；

●校验位

通讯校验位。

- 回应信息结构

从站接受到询问信息后，进行回应，回应数据如下：

| 从站地址码 | 功能码 | 起始地址 | 写入寄存器个数 | 校验位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Byte | 1 Byte | 2 Byte | 2Byte | 2 Byte |

●从站地址

指定的从站地址，通过配置软件设置后的从站传感器地址；

●功能码

传感器支持的写入功能码信息如下表：

| 功能码 | 功能 |
| --- | --- |
| 16 | 向保持寄存器写入数据 |

●起始地址

从传感器写入保持寄存器的起始地址，从2000开始；

●写入寄存器个数

从起始地址开始写入数据的寄存器个数；

●校验位

通讯校验位。

回应

询问

读取输入寄存器数据格式

从站地址

功能码

读取寄存器数据长度

数据

校验位

从站地址

功能码

起始地址

读取寄存器个数

校验位

传感器

上位机

- 询问信息结构

| 从站地址码 | 功能码 | 起始地址 | 读取寄存器个数 | 校验位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Bye | 1 Bye | 2Bye | 1Byte | 2Byte |

●从站地址

指定的从站地址，通过配置软件后设置的从站传感器地址；

●功能码

传感器支持的读取功能码信息如下表：

| 功能码 | 功能 |
| --- | --- |
| 04 | 从输入寄存器读取数据 |

●起始地址

从传感器读取的寄存器起始地址，从1000开始；

●读取寄存器个数

从起始地址开始读取的寄存器数量；

●校验位

通讯校验位。

- 回应信息结构

从站接受到询问信息后，进行回应，回应数据如下：

| 从站地址码 | 功能码 | 读取寄存器数据长度 | 数据 | 校验位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Byte | 1 Byte | 1 Byte | （读取寄存器个数）*2 Byte | 2 Byte |

●从站地址

指定的从站地址，通过配置软件设定的从站传感器地址；

●功能码

传感器支持的读取功能码信息如下表：

| 功能码 | 功能 |
| --- | --- |
| 04H | 从输入寄存器读取数据 |

●读取寄存器数据长度

上位机需要读取的寄存器数据长度；

●数据

上位机需要读取的寄存器的数据，由于一个寄存器为2Byte，此段数据长度为读取寄存器个数*2 Byte；

●校验位

通讯校验位。

寄存器定义

写入保持寄存器功能（功能码16）

| 寄存器地址 | 写入值 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2000 | 00 - 01 | 传感器工作模式 00：通道指定模式 01：智能通道选择模式 |
| 2001 | 00 - 63 | 通道指定模式下控制传感器通道值 1-63 |
| 2002 | -180-180 | 智能通道选择模式下的切换角度值 |
| 2003 | -300-300 | 智能通道选择模式下的切换速度值 |
| 2004 | 00 - 04 | 智能通道选择模式下的通道组编号 0-4 |

读取输入寄存器功能（功能码04）

| 寄存器地址 | 读取值 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1000 | 00 - 63 | 传感器当前通道值 |
| 1001 | 00 – 01 | 传感Out1输出状态 与参数设置项传感器输出逻辑相关： 常闭方式（默认） 00：检测到物体； 01：未检测到物体 常开方式 01：检测到物体； 00：未检测到物体； |
| 1002 | 00 – 01 | 传感器Out2输出状态 与参数设置项传感器输出逻辑相关： 常闭方式（默认） 00：检测到物体； 01：未检测到物体 常开方式 01：检测到物体； 00：未检测到物体； |
| 1003 | 00 – 01 | 传感器Out3输出状态 与参数设置项传感器输出逻辑相关： 常闭方式（默认） 00：检测到物体； 01：未检测到物体 常开方式 01：检测到物体； 00：未检测到物体； |
| 1004 | 0-7 | 显示传感器当前状态，值范围在00-07； 00：传感器正常状态； 01-07：传感器故障状态； |

发送数据举例

设置传感器参数

| 通信地址 | 01 |
| --- | --- |
| RS485通信波特率 | 115200 |
| RS485校验位 | 无校验 |
| RS485停止位 | 1位 |

读取传感器当前通道数据

发送数据报文(HEX)，上位机数据发送，保持发送周期100ms ；

| 01 04 03 E8 00 05 B0 79 |  |  |  | 01：传感器通信地址； 04：当前功能码读取； 03 E8：起始通信寄存器地址1000； 00 05：从起始通信地址开始连续读取5个寄存器； B0 79：校验位； |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 传感器回应数据 |  |  |  |  |  |  |
| 01 04 0A 00 01 00 01 00 01 00 01 00 00 A0 2D |  |  |  |  |  |  |
| 数据解析 |  |  |  |  |  |  |
|  | 01 04 0A | 01: 传感器通信地址； 04：当前读取功能码； 0A：返回的数据长度10Byte； |  |  |  |  |
| 数据显示1000起始地址开始，1个寄存器占用2Byte数据长度 | 00 01 | 00 01 | 00 01 |  | 00 01 | 00 00 |
| 寄存器地址 | 1000 | 1001 | 1002 |  | 1003 | 1004 |
|  | 当前传感器通道为1号通道 | OUT1输出信号 | OUT2输出信号 |  | OUT3输出信号 | 传感器当前状态 |

写入控制传感器通道数据

发送数据报文(HEX)，上位机数据发送，保持发送周期100ms ；

| 01 10 07 D0 00 02 04 00 00 00 01 19 03 |  |  | 01：传感器通信地址； 10：当前功能码写入； 07 D0：起始通信寄存器地址2000； 00 02：从起始通信地址开始连续写入2个寄存器； 04： 写入数据长度； 00 00; 00 01. 2000 地址数据控制传感器通道指定模式; 2001 地址数据控制传感器通道切换到01号通道值. 19 03：校验位； |
| --- | --- | --- | --- |
| 传感器回应数据 |  |  |  |
| 01 10 07 D0 00 02 41 45 |  |  |  |
| 数据解析 |  |  |  |
|  | 01 04 0A | 01: 传感器通信地址； 10：当前写入功能码； 07 D0：写入起始地址2000； 00 02：写入2个寄存器数据； 41 51：检验位； |  |

C语言CRC校验函数

cBuffer：计算CRC校验码的数组。

iBufLen：该数组的长度。

unsigned int CRC_Verify(unsigned char *cBuffer, unsigned int iBufLen)

{

unsigned int i, j;                 //#define wPolynom 0xA001

unsigned int wCrc = 0xffff;

unsigned int wPolynom = 0xA001;

/*---------------------------------------------------------------------------------*/

for (i = 0; i < iBufLen; i++)

{

wCrc ^= cBuffer[i];

for (j = 0; j < 8; j++)

{

if (wCrc &0x0001)

{   wCrc = (wCrc >> 1) ^ wPolynom;  }

else

{  wCrc = wCrc >> 1;  }

}

}

return wCrc;

}